Geltungsbereich Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 2. Art der baulichen Nutzung - 1 Das Baugebiet wird festgesetzt als allgemeines Wohngebiet WA gem. § 4 BauNV0. - überbaubare Grundstücksfläche, Maß der baulichen Nutzung gem. 16 ff • BauNVO. - 1 Baugrenze - Bauweise 3.2. 1 Offene Bauweise gem. S 22 Abs.2 BauNV0. 3.2.2 Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 3.2.3Erdgeschoss ige Bauweise, zulässig Erd geschoß und ausgebautes Dachgeschoss, wobei das Dachgeschoß zusätzl iches Vollgeschoss sein kann. Zulässig Sattel-oder Walmdach und Krüppelwalmdach. Dachneigung 38-48 0 GRZ = 0 ,4 ; GFZ = 0 ,8 3.2.4 Doppelhäuser, sowie an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtete Nachbargaragen sind einheitl ich zu gestalten, wobei die zunächst genehmigte Garage die Gestaltung vorgibt, gleichgültig ob die Dachneigung der danach errichteten Garage der des Hauptgebäudes entspricht. Ab einer Dachneigung von 42 0 sind stehende oder Schleppgauben zugelassen. Andere Arten von Dachgauben sind nicht zulässig. 3.2.6 Für die mit A - F gekennzeichneten Grundstücke wird festgesetzt: Die Schlafz immerfenster sind an der Nord- , Ost- oder Westseite der Gebäude anzuordnen. Außerdem müssen alle Fenster der Wohngebäude mind. die Schallschutzklasse 2 erfül len.

| 4. 4. 1 4.2 | Stellplätze und Garagen Vorgeschlagene Fläche für Garagen Für die Errichtung von Garagen und Nebenräumen sind zugelassen Satteldächer, die angepaßt an die Hauptgebäude eine Dachneigung von 38-48 0 erhalten müssen. Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5,00 m von der Straßenbegrenzungslinie entfernt sein. Kel lergaragen sind nicht zugelassen. Mindestgröße der Grundstücke Als Mindestgröße der Grundstücke wird 250 festgesetzt. |
| --- | --- |

| 6. 1 6.3 6.4 6. 5 6 . 6 | Baumþepflanzung als Bestandteil der öffentlichen Verkehrsflächen Privater Pflanzstreifen Straßenbegleitend ist je Gruhdstück mind. ein Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen. Außerdem ist auf den privaten Grundstücken je 200 rn 2 unbebauter Fläche an geeigneter Stelle, sowohl im Vorgarten als auch irn rückwärtigen Grundstücksbereich mind. ein Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen. Die Baumbepflanzung ist durch mind. 5 Sträucher je 200 rn 2 Gartenland zu ergänzen. Entlang der westlichen und nördl ichen Planungsgebietsgrenze ist als Abgrenzung des Baugebietes gegenüber der freien Landschaft auf den privaten Grundstücken ein Pflanzstreifen vorgesehen, auf dem eine Strauchbepflanzung mit eingestreuten Heistergruppen aus standortheimischen Gehölzen zu pflanzen ist. Pflanzenauswahl Als Bepflanzung sind alle standortgerechten heimischen Laub- und Ziergehölze (ausschließl ich Trauerformen) einschließl ich Obstbäumen (Kern-und Steinobst, Walnußbäume) und Beerensträuchern zugelassen. Soweit außer Obstgehölzen Bäume und Ziersträucher gepflanzt werden, sol lten bevorzugt folgende Gehölze Verwendung finden: Bäume : Stieleiche, Winterlinde, Spitzahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Esche, Traubeneiche, Elsbeere Heister: Feldahorn, Eberesche, Birke, Hainbuche, Vogelkirsche, Esche, Traubeneiche, Elsbeere, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder Sträucher: Hasel , Gemeiner Schneeball , Weißdorn, Kornelkirsche, Hartriegel , Faulbaum, Liguster, Wi ldrose, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder. Pflanzengröße: Aus landschaftsgestalterischen Gründen werden für die Anpflanzung folgende Pflanzengrößen empfohlen: Hochstamm oder Stammbusch: Stammdurchmesser 12-14 cm Heister: 1 ,50-2,00 m Höhe, 2 x verschult Sträucher: Höhe 80-125 cm, 2 x verschult |
| --- | --- |

| 10. 1 1 . - 1 . 1 B) - . 3. 4. 5. | le e au e sin ar einzu von Dachziegeln in roter oder Die Gebäude sind in gedeckten farben auszuführen. Grelle Farbanstriche sind Gebäudee instel lungen Für die Einstellung der Gebäude Sockelhöhe der Gebäude bej übersteigen darf, in hängigen seitige Sockel nicht mehr als ist entwässerungstechnisch Solaranlagen Auf den Dächern im Geltungsbereich Solaranlagen zulässig. Hinweise 300 | ec en. uge assen sind alle Arten rotbrauner Farbe. Putz- , Mauer- oder Verkleidungsuntersagt. wird festgesetzt, daß die sichtbare durchwegs ebenem Gelände 0,80 m nicht Geländebereichen darf der hangober- 0,60 m betragen, es sei denn dies nicht möglich. des Bebauungsplanes sind Bestehende und vermarkte Grundstücksgrenzen Vorgeschlagene Grundstücksneugrenzen Grundstücks- und Flurnummern Vorhandene Wohngebäude Vorhandene Nebengebäude |
| --- | --- | --- |

| - Im Baugebiet sollen soviele oder durchlässig (z.B. (z.B. Stellplätze, - Es wird empfohleh, daß sich ein Bild von der Lage des Abdichtung des Kellergeschosses (z.B. dichte Keller durch - Sollte beim Baugrubenaushub nicht in die Kanalisation Entlang an landwirtschaftliche grenzen müssen Einfriedungen, Abstand halten. 1 0. Zulässige Maschendrahtzäune c) Nachrichtliche Obernahmen 7 7 2. Gerolzhofen, August 1986 Geändert und ergänzt: 07.07.1987 Ergänzt: 09. 10. 1996 Architektur-und Ingenieurbüro E U G E N W E I M A N N Jul ius-Echter-Str. 15 Bearbeitet Bearbeitet 8723 Gerolzhoten Dipl. In | Flächen wie möglich durchlässig bleiben Schotter, Rasengittersteine) gestaltet werden Garagenvorplätze, Hof flächen) . die Bauwerber durch vorherige Schürfgruben Grundwasserspiegels machen und bei der evtl . Gegenmaßnahmen treffen Wannenausbildungen, Abfangdränungen). Grundwasser angetroffen werden, darf dieses eingeleitet werden. Nutzflächen anschließende Grundstücks- Bepflanzungen und Bebauung mind. 0,5 m sind nach Möglichkeit zu hinterpflanzen. gem. § I Abs.6 BBauG Anbaufreie Schutzzone Hauptversorgungsleitung unterirdisch Für die Stadt: Prichsenstadt, den STADT PRICHSENSTADT Linz, 1 . Bürgermei ster |  |
| --- | --- | --- |

STADT PRICHSENSTADT STADTTEIL ALTENSCHONBACH KITZINGEN Bebauungsplan für das Baugebiet 'An der Kirchschönbacher Straße' M : l : 1000 Art der baulichen Nutzung: WA gern, § 4 BauNV0 Bauweise: Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNY0 Der Bebauungsplan wurde mit der Begründung gem. S 3 Abs. 2 BauGB vom 12.10.1987 is 13.11.1987 öffentlich ausgelegt. Prichsensta t, den 28.10.1996 STADT PRI H NSTADT Linz, 1. Bürgermeister. Der Stadtra n Bebauungsplan gem. S 10 BauGB am 10.10.1996 als Satzung beschlossen. Prichsens t, den 28.10.1996 STADT P i SENSTADT Linz, 1, Bürgermeister. Das Landratšam Itzingen hat den Bebauungsplan em. g 11 Abs. 3 BauGB im Anzeigeverfahren nicht beanstandet. Kitzingen, 20.02.1997 LANDRATSAMT KITZINCEN B i s c h o f, Regierungsrätin. Die Durchführung des Anzeigeverfahrens ist am 15.02.1997 ortsüblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis darauf, daB der Bebauungsplan mit der Be— gründung zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Prichsenstadt während der allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darauf hinge— wiesen, dap über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am 17.02.1997 in Kraft getreten (S 12 satz 4 BauGB). tadt, den 27.02.1997 ICHSENSTADT Linz, 1. Bür ermeister.